《农业气象学A实验》教学大纲

Agrometeorology A experiment

一、基本信息

| 实验课程名称 | 农业气象学A实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程代码 | 4050526 | 实验课程性质 | 学科（专业）基础课程 |
| 学 分 | 1.0 | 学 时 | 16 |
| 开课单位 | 农学院 |  |  |
| 适用专业 | 农学、农学（创新实验班）、农学（公费农科生）、植物科学与技术 |  |  |
| 先修课程 | 大学物理、普通化学、植物学 |  |  |
| 后续课程 | 耕作学、土壤肥料学 |  |  |
| 主要教学 参考书 | 选用的教材： 自编实验教材 主要参考书： - 包云轩，气象学实习指导，中国农业出版社，出版日期（2007年6月），第2版。 - 陈志银，农业气象学实习指导，浙江大学出版社，出版日期（2002年5月），第1版。 |  |  |

二、课程性质和课程目标

1．课程性质

《农业气象学A实验》课程是农学专业（创新实验班）必修的学科基础课，也是《农业气象学A》课程配套的实验课程，涉及主要气象要素（温度、空气湿度、风向和风速等）观测仪器、观测方法和观测资料的整理分析方法、气象资料的分析与应用等。通过本课程的学习，使学生掌握基本气象要素的观测方法和气象资料的基本分析及应用方法，增强学生的实践能力，提高专业素质，为后续课程的学习及毕业后的工作和研究打下基础。

2. 课程目标

课程目标1：通过学习各种观测仪器的工作原理及气象数据的分析方法，掌握各种仪器操作及维护和各种气象数据分析等方面的知识；

课程目标2：能利用各种仪器观测气象要素；能利用基础气象数据分析计算各种气象指标，包括界限温度起始日期、积温、变率、保证率等；

课程目标3：培养爱岗敬业、思维敏捷、勇于创新的职业精神；通过本课程学习，使学生能够运用唯物辩证方法，因地制宜，趋利避害，充分利用农业气候资源，合理布局农业和实施科学种田，为实现作物生产高产稳产高效服务的能力。

三、课程目标与毕业要求的对应关系矩阵

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 课程目标1 | 课程目标2 | 课程目标3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.知识要求 | 1.1掌握数学、物理、化学等自然科学基础理论知识； 1.2掌握生物学科和农学学科的基本理论、基础知识和实验技术； 1.3掌握作物栽培、作物种植制度、作物新品种选育和种子生产与经营、农田水肥管理、作物病虫草害及其防治等专业知识； 1.4掌握一门外语，了解和关注国内外农业生产与作物学发展的重大问题，具备农业可持续发展的意识和农业经济与管理等方面的基本理论和基础知识； | M |  |  |
| 2.能力要求 | 2.1具有生物化学、生物学、遗传学和土壤肥料学和农业气象学的基础实验技能； 2.2具有从事作物育种、栽培、管理和数据分析的能力； 2.3具有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力以及独立获取知识、信息处理和创新的能力； 2.4能阅读外文专业文献，具有运用现代信息技术获取相关信息的能力。 |  | H |  |
| 3.素质要求 | 3.1养成良好的政治思想道德素质，树立正确的世界观、人生观和价值观； 3.2具有乐观向上、积极进取、甘于奉献、团结协作的心理素质和良好的身体素质； 3.3具备良好的语言沟通交流和健康的人际交往能力； 3.4具备从事本学科和相关学科工作和研究的基本技能和素质。 |  |  | M |

四、教学内容与课程目标的关系矩阵

| 序号 | 知识模块 （第*章） | 知识点 | 学习要求（包括重点、难点、思考题及作业要求等） | 参考课时 | 教学方法建议 | 对应课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验1 地温的观测 | 1.测温原理 2.曲管地温记的结构及使用方法 | 1.实验目的：了解各种测量温度的仪器的构造及测温原理，学会温度观测方法，能用各种仪器准确测量气温和土温； 2.保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料与设备：普通温度表、曲管地温表 4.实验内容：安装地面温度表和曲管地温表的位置应在观测场的南边。将地面温度表由北至南依次水平地放在偏东的地面上。球部一半埋土中，一半露在地面。球部朝东、彼此距离为5-6cm。曲管温度表安置在地面温度表的右侧，相距约20厘米，自东向西5、10、15cm深度，排成一行。彼此距离为10厘米。安装曲管温度表时，应先挖一条与东方向呈30º角，宽约25-40cm，长为40cm的直角三角形沟，沟的北壁垂直，东西壁向斜边方向倾斜，然后在斜边壁上垂直量出需要安装的深度（指球部中央距地面的深度）。用小棍在壁上先钻一小孔，再将温度表水平地插入小孔中。分三个时间段（相隔50分钟）测定不同深度（0、5、10、15、20和25cm）的土壤温度。 5.习题及课外作业等：根据所测土壤温度绘制土壤温度的垂直变化图，并分析其特点。 | 2 | 课堂讲授；户外观测指导；完成数据分析及实验报告 | 课程目标1和2 |
| 2 | 实验2空气湿度的观测 | 1.空气湿度的测定原理 2.干湿球温度计的结构及使用方法 3.实际水汽压、相对湿度、饱和差的计算方法 | 1.实验目的：了解测定空气湿度的原理，掌握空气湿度的测定方法 2.保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料和仪器设备 通风干湿表。 4.实验内容：通风干湿表是野外测量空气湿度的良好仪器，其作用原理和干湿球温度表完全一样，主要区别是通风干燥表中有一人工通风装置，使温度表周围的空气运动保持固定在2米/秒。若气温在0度以上，则将仪器安置好后，于观测前4分钟湿润纱布，然后开风扇，待湿度稳定后即可读数。当气温低于0度时，干湿表在半小时前要装好，即刻湿润纱布，并开动发条，在读数前通风一次，待湿度稳定后即可读数，注意纱布是否结冰。分三个时间段（相隔50分钟）测定不同干湿球温度。 5.习题及课外作业等：根据3个不同时间的干湿球温度计算当时的实际水汽压、相对湿度和饱和差。 | 2 | 课堂讲授；户外观测指导；完成数据分析及实验报告 | 课程目标1和2 |
| 3 | 实验3 风速、风向的观测 | 1.三杯风速风向仪的结构 2.三杯风速风向仪使用和维护方法 | 1.实验目的：了解三杯风向和风速的工作原理，掌握风向和风速的观测方法。 2.保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料和仪器设备：三杯风向和风速 4.实验内容：空气的水平运动称为风，风是一个矢量，所以在观测时，包括风向、风速两个方面内容。风向是指风的来向。在气象上规定用十六方位表，而在农业上常用八方位表示。风速是指单位时间内风行的距离，用米/秒表示，记小数一位。 三杯轻便风向风速表由风向部分、风速部分和手柄三部分组成。当压下风速按钮，启动风速表后，风杯随风转动，带动风速表主机内的齿轮组，指针即在刻度盘上指示出风速。指示风的方向盘，系一磁罗盘，当自动小套管打开后，罗盘按地磁子午线的方向稳定下来，风向标随风摆动，其指针即指当时的风向。 观测时将仪器带至空旷处，观测者站在仪器的下风方手持仪器，高出头部并保持垂直，风速表刻度盘与当时的风向平行；然后，将方位盘自动小套管向右旋转一角度，使方位盘自动小套管按地磁方向稳定下来，注视风向约两分钟，以摆动范围的中间位置记录风向。观测风速时，待风杯旋转约两分钟，按下风速按钮，启动仪器。一分钟后，指针自动停转，读出风速值，将此值从风速订正曲线图中查出实际风速，即为所测的平均风速。 5.习题及课外作业等：将测定时间及测定纪录（风向、风速）附在实验报告上。 | 2 | 课堂讲授；户外观测指导；完成数据分析及实验报告 | 课程目标1和2 |
| 4 | 实验4 界限温度起始日期的确定及祭文的计算 | 1.界限温度的确定方法（5日滑动平均法） 2.积温的计算 | 1.实验目的：通过对气温观测资料进行整理和统计，确定某地某界限温度的起止日期；计算积温。 2.保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料和仪器设备：济南、青岛近20年日平均气温资料、电脑（上机）。 4.实验内容：用五日滑动平均法确定某地界限温度（0℃和10℃）的起始日期和终止日期。 某界限温度的起始日期的确定方法是以春季第一次出现高于某界限温度（如10℃）之日起，按日序依次计算出每连续五日平均气温（五日滑动平均气温）；并在一年中，任意连续大于等于某界限温度（如10℃）持续得最长的一段时间内，第一个五日的日平均气温中，挑取最先一个日平均气温大于或等于该界限温度（如10℃）出现的日期，即为稳定通过该界限温度（如10℃）的起始日。终止日期的确定方法，即在秋季第一次出现低于某界限温度日（如10℃）之日起，按日序依次计算出每连续五日平均气温（五日滑动平均气温）；并在一年中，任意连续大于或等于某界限温度持续得最长的一段时间的最后一个高于某界限温度的五日的日平均气温种，挑取最末一个日平均气温大于或等于该界限温度的日期，即为稳定通过该界限温度（如10℃）的终日（终止日期）。 5.习题及课外作业等：表1（济南）和表2（青岛）为近20年年济南和青岛的日平均气温。 （1）利用表中的数据确定济南和青岛各年度界限温度（0℃和10℃）的起始日期和终止日期；比较两个地区近13年来起始日期的变化。 （2）计算两个地区各年度的0℃活动积温和10℃活动积温和有效积温；比较两个地区近13年来大于等于0℃和10℃活动积温的变化。 | 2 | 课堂讲授；机房数据分析操作指导；完成实验报告 | 课程目标1和2 |
| 5 | 实验5气温变化曲线、降水量柱状图的绘制及其倾向率的计算 | 1.气温变化曲线 2.降水量变柱状图 | 1.实验目的：了解和掌握气温、降水量年变化曲线的绘制及多年气温、降水量倾向率的计算方法；气温、降水量时间序列的倾向率分析 2.保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料和仪器设备：气温、降水量时间序列观测数据、电脑（上机）。 4.实验内容： 利用所提供的数据（表3和表4，青岛和北京月平均气温数据）绘制气温年变化曲线和降水量柱状图。 气温年变化图：横坐标表示月份；纵坐标表示月平均气温；利用表3的数据分别绘制北京、青岛市的气温年变化曲线（利用微软Office中Excel软件绘制）。 降水量柱状图：横坐标表示月份；纵坐标表示月降水量；利用表4的数据分别绘制北京、青岛市的降水量柱状图（利用微软Office中Excel软件绘制）。 利用所提供的数据（表5，青岛市多年年平均气温和年降水量数据）计算气候倾向率。 用xi表示样本量为n的某一气象要素，用ti表示xi所对应的时间，建立xi与ti之间的一元线性回归方程示： xi=a+bti (i=1,2,⋅⋅,n) 式中：xi为气象要素的拟合值，t为时间序列；回归系数b和常量a用最小二乘法估计。气象倾向率为b×10，其含义为气象要素每10a（年）的变化速率。若气候倾向率大于零，说明该气象要素随时间t的增加呈上升趋势；气候倾向率小于零，说明随时间t的增加呈下降趋势。其变化趋势的显著性可通过t测验进行判断，检验统计量t为 t=r1−r2n−2 式中：r为相关系数；n为样本数。统计量t服从自由度为n-2的t分布。在给定的显著性水平α，当t>t(α2,n−2)时，拒绝原假设，即认为xi的变化趋势是显著的。 5.习题及课外作业等： 根据上述数据分析完成下列问题 （1）北京最热月气温为： ；最冷月气温为： ； 气温年较差为 ； 青岛最热月气温为： ； 最冷月气温为： ； 气温年较差为 ； （2）北京的气候特点为： ； 青岛的气候特点为： ； （3）北京的气候类型为： ； 青岛的气候类型为： ； （4）近52（1961-2012年）年来青岛气温和年降水量有何变化？其变化倾向率？ | 2 | 课堂讲授；机房数据分析操作指导；完成实验报告 | 课程目标1和2 |
| 6 | 实验6 保证率的计算 | 1.保证率的概念 2.分组法 | 1.实验目的：保证率是指某一气象要素高于或低于某一界限数字的频率的总和。保证率是经验值，只有从较长时间序列（多年代）的资料中求得的保证率才接近真实情况，且具有代表性。温度保证率的计算一般需要10-20年以上的资料，降水保证率的计算则需要25-50年以上的资料。通过本实验掌握求算保证率的方法。 2.实验要求：保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料和仪器设备：气候要素时间序列资料、电脑（上机）。 4.实验内容：利用分组法求算保证率。这种方法是把某一气象要素的逐年观测值进行分组，求出各组内该要素值出现的频率，然后再求出各界限内的保证率。 第一步：从多年气象观测资料中找出某气象要素的最大值和最小值，了解该气象要素的变化范围； 第二步：确定分组的数目和组距。组距是所分各组的上、下限的差值。分组数目要适当，一般以6-8组为宜。据经验，以不超过通过以下公式求得的组数为妥。 N=5lgn 式中，N为组数；n为统计序列总数（年度数）。 第三步：统计各组内某要素值出现的次数（频数）及频率（%）。 每组频率(%)=每组频数(出现次数)统计序列总数×100 第四步：计算保证率，将各组频率依次进行累加，并填入表(保证率)的相应位置上。 第五步：根据保证率数据，绘制保证率曲线图，将求得的各组保证率值点在坐标中各组的下限值上。 第六步：根据保证率曲线，查出各等级保证率所对应的要素值。 5.习题及课外作业等：利用所提供的数据（表6，1983-2012年期间济南、青岛、东营和日照的降水量）计算四个地区年降水量为550mm、650mm和750mm的保证率。 | 2 | 课堂讲授；机房数据分析操作指导；完成实验报告 | 课程目标1和2 |
| 7 | 实验7 气象要素变率的计算 | 1.绝对变率的概念及计算 2.平均绝对变率的概念及计算 3.相对变率的概念及计算 4.平均相对变率的概念及计算 | 1.实验目的：气候要素，如气温、空气湿度、降水、日照等在时间序列上通常是偏离多年平均值而上下波动的，偏离的大小及程度各年份不同。在气候要素统计中常用变率作为指标来度量各气象要素值变动的大小。变率越大，气候要素年际波动越大，越不稳定；变率越小，则气候要素年际波动越小，越稳定。 2.保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料和仪器设备：气候要素时间序列资料、电脑（上机）。 4.实验内容：农业气象学中常用的变率有四种，分别为绝对变率、平均绝对变率、相对变率和平均相对变率。 4.1绝对变率（di）：某年的气候要素（Xi）与多年同期平均值（X）之差，其表达式为： di=Xi−X i=1,2,3,...,n 4.2平均绝对变率（d）：是指某个气候要素各年绝对变率的绝对值的平均值。平均绝对变率表示是气候要素偏离多年平均值的平均幅度，反映一个地区某个气候要素的多年平均变动情况。其计算公式为： d=1ni=1nXi−X=1ni=1ndi 4.3 相对变率：它是绝对变率占多年平均值的百分比，采用相对变率，可以进行不同地区或不同气候要素变动情况间的比较。其表达式为： Di=diX×100% 4.4 平均相对变率：是指气候要素的平均绝对变率（d）与该气候要素多年平均值（X）的百分比。平均相对变率表示的是气候要素偏离多年平均值的平均程度，反映一个地区某个气象要素的多年平均变动情况，该值越小，说明该气候要素平均年际变动程度越小。其计算公式为： Di=dX×100% 5.习题及课外作业等：利用济南、青岛、东营和日照多年（1961-2013年）年平均气温和年降水量数据分别计算绝对变率、平均绝对变率、相对变率和平均相对变率，并比较分析4个地区的上述指标。 | 2 | 课堂讲授；机房数据分析操作指导；完成实验报告 | 课程目标1和2 |
| 8 | 实验8 潜在蒸散量的计算 | 1.潜在蒸散量的概念、计算方法 2.联合国粮农组织推荐的修订的Penman-Monteith方法 | 1.实验目的：潜在蒸发量是指充分供水下下垫面蒸发、蒸腾到空气中的水量，也称可能蒸发量或蒸发能力。它是水文循环的重要组成部分。准确计算潜在蒸散量有利于理解水文循环，对提高农业水资源利用效率有重要意义。联合国粮农组织(FAO)推荐的Penman-Monteith公式是目前应用较为广泛的方法。潜在蒸散量是指作物高度为0.12m，作物表面阻力为70 s·m-1，反射率为0.23，生长旺盛，且完全覆盖地面而不缺水的绿色草地的蒸散量。 2.保证出勤，不迟到早退；完成实验内容，记录实验数据；整理、分析数据；认真完成实验报告。 3.实验材料和仪器设备：青岛气象观测数据、电脑（上机）。 4.实验内容：利用联合国粮农组织(FAO)推荐的Penman-Monteith公式计算青岛市2013年日潜在蒸散量。 5.习题及课外作业等：利用所提供的数据（表8，青岛市2013年气象数据）计算每日潜在蒸散量及各月份的潜在蒸散量，并绘制出潜在蒸散量的年变化曲线（月值的变化）。 | 2 | 课堂讲授；机房数据分析操作指导；完成实验报告 | 课程目标1和2 |

五、考核方式及成绩评定方式

（一）、考核方式

1. 平时考核方式：考勤

2. 单元测试方式：动手操作能力

3. 期末考核方式：实验报告, 实验报告最低控制分数线为75分。

4.课程考核成绩组成：

| 序号 | 项 目 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平时考核 | 20% |
| 2 | 单元测试 | 30% |
| 3 | 期末考试 | 50% |
| 合计 |  | 100% |

（二）考核规程

1.考核比例

平日考核：考勤8次

单元测试次数：1次

2.评分标准

平日考核评分标准：考勤（以100分计），无故旷课一次扣12.5分，迟到或早退每次扣5分。

单元测试评分标准：上机独立操作（气象数据整理分析），按照学生得分折算计入课程成绩，评分标准依具体考核内容定。

期末考试评分标准：（1）实验报告中对实验过程的叙述情况（概念准确程度、语言表达方式、逻辑性）；（2）数据计算准确程度及实验结果的分析；（3）绘图认真合理准确程度。

六、说明

在该课程实际教学过程中，如有与该大纲有关要求不一致的地方，由课程负责人（或课程组）提出修改意见，经教研室主任、主管院长签字后可以修改并执行。

执笔人：崔日鲜、孙雪芳

审定人：

年  月  日